### 🌐 Resumen general

El Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo de capa 2 (enlace de datos) usado para prevenir bucles en redes LAN con enlaces redundantes. Está habilitado por defecto en los switches Cisco y en la mayoría de los switches administrables de otras marcas. Su objetivo principal es mantener la redundancia física sin causar bucles lógicos, que podrían colapsar la red con tormentas de broadcast.

### 🔁 Conceptos principales

- Redes redundantes: permiten mantener la disponibilidad del servicio si un enlace o switch falla.

- Sin STP, las conexiones redundantes pueden generar bucles de capa 2, provocando tormentas de broadcast y saturación de la red.

- STP detecta estos bucles y bloquea automáticamente ciertos puertos, manteniendo solo un camino lógico libre de bucles.

### 🧠 Funcionamiento del algoritmo STP

- Elección del Root Bridge (puente raíz):

  - Es el switch central de referencia de toda la topología.

  - Se elige por la Bridge ID (BID) más baja, que se compone de:
Prioridad (por defecto 32768) + ID de VLAN + Dirección MAC.

  - Si todos tienen la misma prioridad, gana el que tenga la MAC más baja.

- Asignación de roles de puertos:

  - Root Port (RP): el puerto de un switch no raíz con el camino más corto hacia el Root Bridge.

  - Designated Port (DP): el puerto que reenvía tramas hacia un segmento.

  - Non-designated Port (NDP): el que se bloquea para evitar bucles.

- Estados de los puertos:

  - Blocking: no reenvía tramas, solo escucha BPDUs.

  - Listening: transición inicial, calcula si debe reenviar.

  - Learning: aprende direcciones MAC, sin reenviar tráfico.

  - Forwarding: reenvía tráfico y aprende direcciones.

  - Disabled: el puerto no participa en STP.

- 👉 Se recuerdan con el acrónimo B-L-L-F-D (“Blocking, Listening, Learning, Forwarding, Disabled”).

- Temporizadores importantes:

  - Hello Time: 2 segundos (intervalo de envío de BPDUs).

  - Forward Delay: 15 segundos por cada transición (Listening/Learning).

  - Max Age: 20 segundos (tiempo que conserva información de BPDU).

  - La convergencia total puede tardar hasta 30–50 segundos.

### ⚡ Versiones y mejoras

- STP clásico (802.1D): versión estándar original.

- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP, 802.1w):

  - Mucho más rápido (converge en ~6 segundos).

  - Reduce los estados de transición (pasa casi directo a Forwarding).

  - Es la versión recomendada hoy en día.

- Per-VLAN Spanning Tree (PVST / Rapid PVST+):

  - Ejecuta una instancia de STP por cada VLAN.

  - Permite balancear la carga asignando distintos root bridges por VLAN.

  - Ejemplo: un switch puede ser root para VLAN 10 y otro para VLAN 20.

### ⚙️ Comandos esenciales Cisco

- show spanning-tree → muestra estado general de STP.

- spanning-tree vlan X priority <valor> → cambia prioridad (múltiplos de 4096).

- spanning-tree mode rapid-pvst → habilita Rapid STP por VLAN.

- spanning-tree vlan X root primary | secondary → establece root principal/secundario.

### ⚠️ Buenas prácticas

- Nunca deshabilitar STP, incluso si no hay enlaces redundantes.

- Un switch sin STP puede colapsar una red completa en segundos.

- Usar switches administrables con STP activo para proteger la red.

- RSTP (802.1w) es hoy el modo recomendado para redes modernas.

### 📋 Conclusión

STP es fundamental para mantener redes LAN estables y seguras con redundancia física.
Evita bucles, controla los roles de los puertos y mantiene la red operativa ante fallos.
Su evolución, Rapid PVST+, ofrece mayor velocidad de convergencia y soporte por VLAN, siendo la opción preferida en redes Cisco actuales.

Dentro del tema de Spanning Tree Protocol (STP) y los switches de capa 2, los métodos de reenvío de tramas (frame forwarding methods) son muy importantes porque determinan cómo el switch maneja y reenvía las tramas Ethernet una vez que las recibe en un puerto.

A continuación se explican los principales métodos de reenvío de tramas, con su relación al funcionamiento de STP 👇

## ⚙️ Métodos de reenvío de tramas (Frame Forwarding Methods)

Los switches pueden usar diferentes técnicas para reenviar tramas entre sus puertos. Estas se clasifican principalmente en tres métodos:

### 🟢 1. Store-and-Forward (Almacenamiento y reenvío)

📘 Descripción:

- El switch recibe la trama completa, la almacena en búfer, verifica su integridad mediante el CRC (Cyclic Redundancy Check) y, si está libre de errores, la reenvía al puerto de destino.

📊 Características:

- Alta fiabilidad: descarta tramas con errores.

- Mayor latencia, ya que espera recibir toda la trama antes de reenviarla.

- Es el modo por defecto en la mayoría de los switches Cisco modernos.

- Compatible con STP y VLANs (funciona bien con cualquier topología lógica o filtrado).

🧩 Ventaja principal: evita propagar errores a la red.
⚠️ Desventaja: ligeramente más lento.

### 🟡 2. Cut-Through (Reenvío directo)

📘 Descripción:

- El switch comienza a reenviar la trama tan pronto como lee la dirección MAC de destino, sin esperar a recibir la trama completa.

📊 Características:

- Latencia muy baja: reenvía casi inmediatamente.

- No verifica errores (no hace comprobación CRC).

- Puede reenviar tramas dañadas, lo cual puede generar retransmisiones.

- Requiere que todos los puertos operen a la misma velocidad.

🧩 Ventaja principal: rendimiento y velocidad.
⚠️ Desventaja: puede propagar errores y colisiones en redes ocupadas.

### 🔵 3. Fragment-Free (Libre de fragmentos)

📘 Descripción:

- Es un método intermedio entre store-and-forward y cut-through.

- El switch lee los primeros 64 bytes de la trama (donde normalmente se detectan los errores por colisión) y luego comienza el reenvío.

📊 Características:

- Compromiso entre velocidad y confiabilidad.

- Reduce la posibilidad de propagar tramas con errores por colisión.

- Utilizado en redes con colisiones ocasionales, como Ethernet half-duplex.

🧩 Ventaja principal: buena relación entre velocidad y control de errores.
⚠️ Desventaja: menos seguro que store-and-forward y no tan rápido como cut-through.

## 🔗 Relación con Spanning Tree Protocol (STP)

- STP no cambia el método de reenvío de tramas, pero controla qué puertos pueden reenviar tramas (Forwarding) y cuáles deben bloquearse (Blocking).

- Solo los puertos en estado Forwarding ejecutan el método de reenvío definido (store-and-forward, cut-through, etc.).

- La mayoría de los switches que soportan STP, RSTP o PVST+ usan store-and-forward, ya que ofrece la mejor estabilidad e integración con las funciones de control de errores.

## 📋 Tabla comparativa

| Método | Comprobación de errores | Latencia | Fiabilidad | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Store-and-Forward | ✔️ CRC completo | Alta | Muy alta | Switches modernos, Cisco, STP |
| Cut-Through | ❌ No verifica CRC | Muy baja | Baja | Redes dedicadas o baja carga |
| Fragment-Free | Parcial (64 bytes) | Media | Media | Redes Ethernet half-duplex antiguas |