## 🌐 Resumen general

Las VLANs (Virtual LANs) o redes locales virtuales son una tecnología que permite dividir una red física en varias redes lógicas independientes, separando el tráfico y agrupando equipos según criterios administrativos o funcionales, sin necesidad de instalar más switches físicos.

## ⚙️ ¿Qué problema resuelven las VLANs?

Sin VLANs:

- Cada red separada requiere un switch dedicado.

- A medida que crece la red, aumenta:

  - El número de switches físicos.

  - La complejidad del cableado.

  - El costo de mantenimiento e instalación.

- Además, interconectar redes diferentes exige routers con muchos puertos y más cables, lo que vuelve la red cara y difícil de escalar.

💡 Ejemplo: Si una empresa necesita 4 redes distintas, sin VLANs necesitaría 4 switches físicos.

## 🧩 Cómo funcionan las VLANs

Con VLANs:

- Un solo switch físico puede comportarse como múltiples switches virtuales.

- Cada puerto del switch se asigna a una VLAN específica.

- El tráfico de una VLAN solo se reenvía entre puertos de la misma VLAN.

- De este modo, los equipos de diferentes VLANs no pueden comunicarse directamente entre sí, lo que aumenta la seguridad y la organización.

💬 Ejemplo:

- Puertos 1–4 → VLAN 10 (Red de Administración)

- Puertos 5–8 → VLAN 20 (Red de Ventas)
Los equipos de la VLAN 10 no pueden comunicarse directamente con los de la VLAN 20.

## 🔄 Comunicación entre VLANs

Si dos VLANs diferentes necesitan comunicarse (por ejemplo, Administración y Ventas), se requiere un router o un switch capa 3 que realice el inter-VLAN routing.

- El router recibe el tráfico desde una VLAN, lo analiza y lo reenvía hacia otra VLAN por otro puerto o subinterfaz.

- Así, se logra comunicación controlada y segura entre redes distintas.

## 🧠 Ventajas de usar VLANs

- 🪶 Menor hardware físico:

  - No se necesitan más switches para crear nuevas redes.

- 💸 Ahorro de costos:

  - Menos equipos, menos cableado y menor mantenimiento.

- 🧱 Simplicidad y escalabilidad:

  - Facilita el crecimiento y la reorganización de la red.

- 🔒 Seguridad y segmentación:

  - El tráfico de cada grupo o departamento queda aislado.

- ⚡ Optimización del tráfico:

  - Se reducen los dominios de broadcast, mejorando el rendimiento.

- 🧩 Flexibilidad:

  - Permite agrupar equipos según función o ubicación lógica, sin importar su posición física.

## 🧵 Enlaces troncales (Trunking)

El texto anticipa la siguiente mejora: el trunking, que permite transportar múltiples VLANs sobre un solo enlace físico entre switches, simplificando aún más el diseño de red y reduciendo costos.

## 🧭 Conclusión

Las VLANs son esenciales en las redes modernas porque:

- Aíslan el tráfico,

- Simplifican el diseño,

- Reducen costos,

- y mejoran la seguridad.

Gracias a ellas, una sola infraestructura física puede albergar múltiples redes lógicas independientes de manera eficiente y escalable.

¿Qué es el IEEE 802.1q y VTP ?

- IEEE 802.1Q:
Es el estándar que define cómo se etiquetan las tramas Ethernet para identificar a qué VLAN pertenecen cuando viajan por un enlace troncal (trunk).
👉 En otras palabras, añade una etiqueta VLAN dentro de la trama Ethernet para que los switches sepan a qué VLAN pertenece el tráfico que pasa por el mismo cable.

- VTP (VLAN Trunking Protocol):
Es un protocolo propietario de Cisco que administra automáticamente la creación, eliminación y actualización de VLANs entre switches de una misma red.
👉 Permite que un cambio hecho en un switch (servidor) se propague automáticamente a los demás (clientes), manteniendo la consistencia de las VLANs.

## Modo Access

- 🔸 Qué es:
Un puerto configurado en modo access pertenece solo a una VLAN.
Todas las tramas que entran o salen por ese puerto no llevan etiqueta VLAN (sin tag 802.1Q).

- 🔸 Uso típico:
Se utiliza para conectar dispositivos finales (PCs, impresoras, cámaras IP, etc.)
o puertos de switch que deben pertenecer a una sola VLAN.

- 🔸 Ejemplo:

- Switch(config)# interface fastEthernet 0/1

- Switch(config-if)# switchport mode access

- Switch(config-if)# switchport access vlan 10

- 🔹 Ese puerto queda fijo en la VLAN 10.

## 🔹 Modo Trunk

- 🔸 Qué es:
Un puerto configurado en modo trunk puede transportar el tráfico de múltiples VLANs al mismo tiempo.
Las tramas se envían etiquetadas con 802.1Q, excepto las de la VLAN nativa, que viajan sin etiqueta.

- 🔸 Uso típico:
Se usa para interconectar switches entre sí, o para conectar un switch con un router o un switch de capa 3 (para inter-VLAN routing).

- 🔸 Ejemplo:

- Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1

- Switch(config-if)# switchport mode trunk

- Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

- 🔹 Ese enlace transporta las VLAN 10, 20 y 30 por el mismo cable físico.